|  | МУИС-ИЙН НОМЫН САНГИЙН ХТП-4942 т ЭЭЛЖИТ УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| Ерөнхий байдал |  |  |  |
| 1 | Кабелийн тунель, тунелийн тагны байдал шалгах | ш | 3 |
| 2 | Хамгаалатын зурвас, гадна, дотор цэвэрлэгээ хийх | ш | 4 |
| 3 | Хаалганд бичлэг, зориулалтын плакат, хаалганы дотор гадна талыг будах | ш | 5 |
| 4 | Хаалганд шинээр цоож хийх | ш | 5 |
| 5 | Дотор гэрэлтүүлгийн бүрэн бүтэн шалгах | ш | 10 |
| Трансформатор |  |  |  |
| 1 | Трансформаторын оруулгын изляторын хагарал, бохирдол, нэвт цохигдсон эсэхийг шалгах | ш | 2 |
| 2 | Трансформаторын тосны түвшин, их биеийн бохирдол, шүүрэлт шалгах | ш | 2 |
| 3 | Трансформаторын их бие болон өндөр намын голны халалт /температур/, зажем, дуу, чимээ, чичиргээний байдлыг шалгах | ш | 2 |
| 4 | Их бие, нойлын газардуулгын холболтын байдлыг шалгах | ш | 2 |
| 5 | Трансформаторын хашилт, плакат байгаа эсэхийг шалгах | ш | 2 |
| 0.4кВ хувиарлах байгууламж |  |  |  |
| 1 | Ячейкны хаалганы нугас, түгжээ, дугаар, плакат бичлэг байгаа эсэхийг шалгах | ш | 9 |
| 2 | Ячейканд ЩО бүхий рубильникийн тохируулга хийх | ш | 24 |
| 3 | Тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах | ш | 24 |
| 4 | Рубильникийн суурийн хөндийрүүлэг, холболт, халалт /температур/-ын байдал | ш | 24 |
| 5 | 0.4 кВ гал хамгаалагчийн стандарт байдлыг шалгах | ш | 72 |
| 6 | 0.4 кВ гал хамгаалагчийн губка, суурийн излятор самбарын байдлыг шалгах | ш | 72 |
| 7 | Шин боолт, холбоос, кабель төгсгөвч, автомат, контакторын халалтыг шалгах | ш | 44 |
| 6-10кВ хувиарлах байгууламж |  |  |  |
| 1 | Ячейкны хаалганы нугас, түгжээ, дугаар, плакат бичлэг байгаа эсэхийг шалгах | ш | 8 |
| 2 | Тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах | ш | 1 |
| 3 | Изляторын хагарал, бохирдол, цууралт, нэвчилт /тоогоор/ шалгах | ш | 1 |
| 4 | Ачаалал таслагч, хуурай салгуурын үндсэн болон газардуулгын хутганы байдал | ш | 2 |
| 5 | Привод, гар салгуур, хориг түгжээ, хөндлөн тягны байдлыг шалгах | ш | 8 |
| 6 | 6-10 кВ гал хамгаалагчийн стандрат эсэх, губка, хавчаарын байдлыг шалгах | ш | 12 |
| 7 | 6-10 кВ гал хамгаалагчийн суурийн изляторын хагарал, бохирдолыг шалгах | ш | 12 |
| 8 | Кабелийн төгсгөвч, бирк, халалт / температур/ шалгах | ш | 12 |
| 9 | Кабелийн тусгаарлагчийн байдал, тосны гоожилт, үзүүр искратай эсэх, газардуулгын холболтын байдлыг шалгах | ш | 12 |
| 10 | Шинийн боолтон холбоосын бохирдол хагарал, искра шалгах | ш | 10 |
| 11 | Цэнэг шавхагчуудын бохирдол хагарал, цууралтын байдлыг шалгах | ш | 6 |
| 12 | Газардуулгын байгууламжийн холболтын бүрэн бүтэн байдал, ил гарсан эсэхийг шалгах | ш | 1 |
| 13 | Галын хор шинээр солих | ш | 1 |